图书网络信息中心机房桌凳等采购项目报价单            人民币：元

| - 项目 | - 主要参数 | - 数量 | - 单位 | - 单价 | - 小计 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桌子 | - 钢木结构，产品规格（长宽高，公差5mm）:1400*600*750mm, - 面板要求: - 面板为厚度≥24mm的进口优质橡胶实木指接板材表面及四边需打磨光滑，封闭底漆打底，聚脂漆喷涂，保留实木本色。 - 桌面合适位置开有两个直径为50mm（公差5mm）的进线孔。 - 桌面与钢结构应用自攻丝连接牢固，每200mm左右一颗均匀分布，无松动现象。 - 主动钢制结构要求： - 钢制结构采用优质镀锌钢板、白色静电喷塑，喷塑前须做除油、除锈、磷化、钝化处理，不易刮花、脱落，表面无焊点，美观无气味，环保无污染。 - 支撑结构：横梁及支撑腿选用不低于30*50mm（公差1mm）的优质镀锌钢方管或直径45mm以上圆管(公差1mm），金属壁厚≥1.2MM（公差0.1mm）。中间支撑腿用30*40mm(公差1mm）的优质镀锌钢方管，金属壁厚≥1.0MM(公差0.1mm).支撑腿有塑胶垫脚。 - 侧后板、机箱板要求:桌子左、右、后安装高度不低于500mm的隔板；隔板、侧板机箱板均采用优质镀锌钢板喷塑，厚度≥0.8MM(公差0.1mm）。机箱高宽为450*230mm，分别安装在电脑桌面下中间位置和最右侧的左边(座位右边),机箱板左侧上下各预留一50mm（圆方皆可、公差5mm）的穿线孔，且安装牢固无晃动现象。机箱位置的后隔板处，应留足够的散热孔。对非人为的损坏一年内提供免费维修或更换。 桌子框架装配为焊接装配 | 66 | 张 |  |  |  |
| 凳子 | - 钢木结构：供货凳子调整高度为420mm。 - 凳面要求： - 凳面规格240*340mm(公差3mm），面板为厚度≥24mm，材料及表面处理同桌子面板要求。 - 凳面与支撑结构用自攻丝连接牢固，总数不少于8颗均匀分布，无法动现象。 - 支撑腿要求 - 支撑腿采用优质钢板、白色静电喷塑，喷塑前须做除油、除锈、磷化、钝化处理，不易刮花、脱落，表面无焊点，美观无气味，环保无污染。 - 凳子底腿用25*50*1.7mm（厚度公差0.1mm，下同）的优质矩形管，能自锁卡住。 - 支撑腿具有升降功能，升降滑道用1.6mm厚的优质冷轧板冲压加工而成，宽度110mm（公差5mm）。上横撑20*20*1.5mm的方管，下横撑用20*40*1.5mm的矩形管，凳子调节高度460-380mm，五排升降孔，四级调节。 4.对非人为的损坏一年内提供免费维修或更换。 | 132 | 个 |  |  |  |
| 台子 | - 长160cm 宽75 cm 高20 cm, - 面板为厚度≥24mm的进口优质橡胶实木指接板材表面及四边需打磨光滑，封闭底漆打底，聚脂漆喷涂，保留实木本色。 | - 2 | - 个 |  |  |  |
| - 合计（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |
| - 人民币（大写）： 元 角 分 |  |  |  |  |  |  |

报价应包含货物在内的运输费、安装费、税费等全部费用。投标时须带样品，中标单位样品留存，验收时使用。

注：采取质优价低原则确定中标人

报价单位（公章）：

联系人：

联系电话：

2025年6月   日